赞皇国家基本气象站气象探测环境保护

专项规划（2024—2035年）

## 第一章  总  则

### 第一条  规划目的

本次规划主要为保护气象探测环境，保证气象探测工作的顺利进行，确保获取的气象探测资料具有代表性、准确性和连续性，为应对气象防灾减灾和气候变化提供准确的科学依据，为国民经济和人民生活提供可靠保障，促进经济社会全面协调可持续发展。

### 第二条  规划指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，面向国家重大战略、面向人民生产生活、面向世界科技前沿，以提供高质量气象服务为导向，以《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国气象法》为依据，以《气象设施和气象探测环境保护条例》等为标准，实现城市建设与气象探测环境保护协调发展，坚持经济建设、城乡建设、气象探测环境保护同步规划、同步实施，对气象探测环境保护范围内进行的各种建设活动和行为进行强制性约束。

### 第三条  规划依据

1.《中华人民共和国城乡规划法》；

2.《中华人民共和国气象法》；

3.《气象探测环境和设施保护办法》（中国气象局第7号令）；

4.《气象设施和气象探测环境保护条例》（中华人民共和国国务院令第623 号）；

5.《气象探测环境保护专项规划编制指南》；

6.《气象探测环境保护规范地面气象观测站》（GB31221-2014）；

7.中国气象局、建设部《关于加强气象探测环境保护的通知》（气发〔2004〕247号）；

8.国务院关于印发气象高质量发展纲要（2022—2035年）的通知（国发〔2022〕11号）；

9.《河北省气象探测环境保护办法》（河北省人民政府令〔2007〕第5号第二次修正）；

10.《中国气象局关于修改〈气象信息服务管理办法〉等四部门规章的决定》（中国气象局令第35号）；

11.《河北省气象探测环境保护办法》（河北省人民政府令〔2007〕第5号第二次修正）；

12.《赞皇县国土空间总体规划（2021-2035年）》；

13.其他相关法律法规及政策文件。

### 第四条  规划期限与范围

1.规划期限

本次专项规划年限与赞皇县国土空间总体规划相协调，为2024—2035年。

2.规划范围

规划范围是以赞皇国家基本气象站观测场围栏为圆心，周边1000米为半径的类圆形控制区域。

### 第五条  规划原则

1.坚持城市建设规划与气象探测环境保护相协调的原则， 实现城市建设和气象事业同步发展。

2.坚持严格执行各项技术标准的原则。

3.坚持科学规划、合理布局、分步改善的原则。

4.坚持经济合理的原则。

### 第六条  主要任务

1.明确气象探测环境保护标准和保护范围。

2.界定清晰赞皇国家基本气象站探测环境的保护和控制范围，提出控制和保护要求。

3.提出气象探测环境保护专项规划实施的保障措施。

### 第七条  法律效力

本规划是赞皇国家基本气象站气象探测环境和设施在规划、建设、改造、控制、保护与管理中的法定性文件，是气象台站周边建设和规划管理的依据，自规划批准公布之日起，在规划范围内进行规划、建设、改造、保护与管理均须执行本规划。

### 第二章  探测环境保护内容及要求

第八条  保护对象

本次规划保护对象为赞皇国家基本气象站（经度114°24′25″E，纬度 37°39′29″N，位于赞皇县城东北沟村与东石家庄村交界处）。包括站内气象设施及周边气象探测环境，主要包括：

1.国家基本气象站的探测环境和设施；

2.气象卫星地面接收站的探测环境和设施；

3.气象专用频道、频率、线路、网络及相应的设施；

4.其他需要保护的气象探测环境和设施。

### 第九条  保护范围

核心保护区：以赞皇国家基本气象站观测场围栏为圆心，周边1000米为半径的类圆形控制区域。

环境协调区：气象站观测场围栏外围最多风向的上风方90°、1000-5000米地区和观测场外围其他方向1000-2000米内区域。

### 第十条  保护要求

1.周围环境的控制

（1）观测场四周应空旷平坦，保持气流通畅和自然光照；

（2）气象探测环境要求长期稳定，具有良好的区域代表性，国家基本气象站站址应保持至少30年稳定不变；

（3）观测场最多风向的上风方90°范围内5000m、其他方向2000 m，在此范围内不宜规划工矿区不宜建设易产生烟幕等污染大气的设施；

（4）在观测场1000 m范围内不应实施爆破、钻探、采石、挖砂、取土等危及地面气象观测场安全的活动。

2.对障碍物的控制

（1）障碍物控制区的划定：在地面气象观测场四周应划定障碍物控制区，赞皇国家基本气象站为观测场围栏以外四周向外延伸1000米；

（2）国家基本气象站控制区内障碍物的限制要求：控制区内障碍物任一点的高度距离比小于1/10，控制区内障碍物与观测场围栏最近距离不小于50m；

（3）自动气象站四周不得有致使气象要素发生异常变化的干扰源；

（4）气象卫星地面接收站（含静止气象卫星地面接收站、极轨气象卫星地面接收站）、卫星测控站、卫星测距站探测环境和设施的保护按照国家关于《地球站电磁环境保护要求》（GB13615-2009）执行；

（5）气象无线电频率的保护，按照国家无线电管理法规执行。

#### 3.禁止下列危害气象设施的行为

（1）侵占、损毁和擅自移动气象台站建筑、设备和传输设施；

（2）在气象探测环境保护范围内设置障碍物；

（3）在气象探测环境保护范围内进行爆破、采砂（石）、取土、焚烧、放牧等行为；

（4）在气象探测环境保护范围内种植影响气象探测环境和设施的作物、树木；

（5）设置影响气象探测设施工作效能的高频电磁辐射装置；

（6）进入气象台站实施影响气象探测工作的活动；

（7）其他危害气象探测环境和设施的行为。

4.禁止实施下列危害国家基本气象站探测环境的行为

（1）500米范围内设置垃圾场、排污口等干扰源；

（2）200米范围内修建铁路；

（3）100米范围内挖筑水塘等；

（4）50米范围内修建公路、种植高度超过1米的树木和作物等。

### 第十一条  核心保护区划定及保护标准

1.核心保护区范围

观测场围栏为圆心，周边1000米为半径的类圆形控制区域为核心保护区范围。

2.核心保护区保护要求

（1）观测场本体范围内不准建设任何与观测无关的建、构筑物以及作物；

（2）观测场围栏四周50米范围内不得种植高于观测场水平面1米的作物、树木，不得建设与观测场无关的建筑物及构筑物；不准有危害观测场本体安全的钻探、爆破以及堆放危险物品等危害到观测场安全的活动；

（3）观测场围栏与公路路基的距离大于50米；

（4）观测场围栏与人工建造的水体的距离大于100米；

（5）观测场围栏与铁路路基的距离大于200米；

（6）观测场围栏与对气象探测有影响的各种源体（源体是指对气象探测资料的代表性、准确性有影响的大型锅炉、废水、废气排污口、垃圾场等干扰源或者其他源体）的距离大于500米；

（7）禁止修建高度超过距观测场距离1/10的建筑物、构筑物。控制区内障碍物任一点的高度距离比小于1/10，控制区内障碍物与观测场围栏最近距离不小于50m；

（8）控制区内日出、日落方向内（此范围不受控制区限制），障碍物遮挡仰角不大于5°。

### 第十二条  环境协调区划定及保护标准

1.环境协调区范围

观测场围栏外围最多风向的上风方90°、1000-5000米地区和观测场外围其他方向1000-2000米内为环境协调区。

2.环境协调区保护要求

（1）环境协调区内日出、日落方向（此范围不受控制区限制）障碍物遮挡仰角不得大于5°；

（2）环境协调区内不宜规划工矿区，不宜建设易产生烟幕等污染大气的设施；

（3）环境协调区内不得有大功率无线电发射台。

## 第三章  规划实施措施

### 第十三条  加强与相关规划协调

本规划作为专项规划，应加强与《赞皇县国土空间总体规划（2021-2035年）》、赞皇县中心城区相关控制性详细规划的协调。规划经批准后，相关保护要求应纳入相关法定规划中，及时报上一级气象主管机构。

### 第十四条  落实相关制度

经批准的气象站探测环境保护专项规划，是气象站周边规划与建设的依据之一。 规划核心保护区和环境协调区内新建、扩建、改建工程，应当避免危害气象探测环境；确实无法避免的，建设单位应当事先征得相关气象主管机构的同意，并采取相应的措施后方可建设。

### 第十五条  加大行政执法力度

依据《中华人民共和国气象法》、《气象设施和气象探测环境保护条例》等法律法规查处相关违法案件。进一步加大对影响气象探测环境和设施违法案件的执法检查力度，依法查处相关违法行为。

### 第十六条  加强宣传力度

采取多种形式，加大对全社会的宣传力度。充分利用各种媒体，采取多种形式，向全社会广泛、深入地宣传气象探测环境保护的法律法规，广泛宣传破坏气象探测环境和设施的危害性，使广大群众，特别是从事城市建设活动的单位与个人了解相关的规定和要求，切实做到知法、懂法、守法。

## 第四章  附  则

### 第十七条  成果组成

本规划由文本、图集和附件组成，文本、图集具有同等法律效力。

### 第十八条

文本中“加粗字体加下划线”部分为本次规划强制性内容，规划强制性内容是对规划实施进行监督检查的基本依据，不得随意调整。

### 第十九条  生效日期及执行主体

本规划由赞皇县人民政府批准后生效。本规划由赞皇县气象局负责解释。

## 附表：1.赞皇国家基本气象站与周边障碍物及影响源保护距离表

2.核心保护区内障碍物最高点限高一览表

3.环境协调区内障碍物最高点限高一览表

### 附表1

### 赞皇国家基本气象站与周边障碍物及影响源

### 保护距离表

| 项目名称 | 赞皇国家基本气象站 | 太阳辐射、日照观测附属要求 |
| --- | --- | --- |
| 与障碍物的距离 | >障碍物高度的 10 倍（控制区内的障碍物与观测场围栏最近距离不小于50米） | 在日出、日落方向（此 范围不受控制区限制）障碍物的遮挡仰角≤5°或＞障碍物高度的11.43倍 |
| 与作物、树木距离 | 观测场四周 50 米范围内不得种植高于观测场水平面 1米的作物、树木 |  |
| 与公路路基的距离 | >50米 |  |
| 与人工建造的水体的距离 | >100米 |  |
| 与铁路路基的距离 | >200米 |  |
| 与大型锅炉、垃圾场、排污口等干扰源的距离 | >500米 |  |

### 附表2

### 核心保护区内障碍物最高点限高一览表

单位：米

| 观测场与障碍物距离 | 保护控制区障碍物最高点限高 | 日出日落方位障碍物最高点限高 |
| --- | --- | --- |
| 50 | 159.0 | 159.0 |
| 100 | 168.0 | 166.75 |
| 150 | 173.0 | 171.12 |
| 200 | 178.0 | 175.50 |
| 250 | 183.0 | 179.87 |
| 300 | 188.0 | 184.25 |
| 350 | 193.0 | 188.62 |
| 400 | 198.0 | 193.00 |
| 450 | 203.0 | 197.37 |
| 500 | 208.0 | 201.74 |
| 600 | 218.0 | 210.49 |
| 700 | 228.0 | 219.24 |
| 800 | 238.0 | 227.99 |
| 900 | 248.0 | 236.74 |
| 1000 | 258.0 | 245.49 |

备注：

1.赞皇国家基本气象站观测场海拔高度为158.0米；

2.距离观测场围栏距离50米范围内障碍物不得高于观测场水平面1米；

3.障碍物限高=障碍物与观测场围栏距离/10+158；

4.日出日落方位障碍物限高=障碍物与观测场围栏距离/11.43+158；

5.限高是指海拔高度；

6.赞皇日出方向为59.7°--120.3°，日落方向为239.7°--300.3°。

### 附表3

### 环境协调区内障碍物最高点限高一览表

单位：米

| 观测场与障碍物距离 | 日出日落方位障碍物最高点限高 |
| --- | --- |
| 1100 | 254.24 |
| 1200 | 262.99 |
| 1300 | 271.74 |
| 1400 | 280.48 |
| 1500 | 289.23 |
| 1600 | 297.98 |
| 1700 | 306.73 |
| 1800 | 315.48 |
| 1900 | 324.23 |
| 2000 | 332.98 |